RFS NetworkUSB系列域名方式连接指南

***有固定公网IP只需配置第四步的端口映射，在云端直接连接固定公网IP****

- 硬件准备

- 连接Network USB 任何一个网络RJ45口至网络交换机或测试电脑网口。（支持千兆网口）连接电源线。

- 带DDNS(动态域名服务)，可配置端口转发路由器一台。

- 软件准备

- 安装RFS Network USB工具及驱动软件（一次安装，同时生成设备查找软件RFS USB Discover、设备驱动管理客户端Remote USB Server）；以windows管理员身份账号安装。

- 路由器设置动态域名解析，确认域名解析成功。

- 设备配置

- 在IE浏览器中输入设备IP地址（默认IP地址，LAN1:192.168.0.250;LAN2:192.168.1.250; IP地址被改过忘记或未知的设备，插入LAN2口，使用RFS USB Discover查找，可以广播到设备IP地址），默认用户名、密码均为root。

- 在Web配置界面中，Network ➝IP Settings中,配置设备的IP地址信息，保存后重启生效。（注意LAN1和LAN2 IP地址不要设置为同网段）

- 点击Network ➝Network Services Settings 中，配置 Network USB Services 端口号（默认端口为3240）。仅当局域网中有多台设备需要通过端口映射进行外网访问时，修改端口号进行设备区分。

注意：当路由器端口映射配置完成后，防火墙放行相应端口后外网地址仍无法连接到局网内设备时，请在Web配置界面System Tools ➝ Static Route中添加一条默认路由

- 路由器设置(如果有公网IP则只需要配置第二部即可)

- 以华硕路由器为例，配置DDNS。

- 配置端口转发，将内网设备的NetworkUSB Servies端口映射到外网

- 测试

- 运行Remote USB Server驱动管理客户端“RFS Network USB Utility”，通过Setup菜单,Add device—输入设备IP地址，或点击Device List鼠标右键—Add device,添加NetworkUSB设备，输入设备域名地址和端口号完成添加。

添加成设备地址为棕色表示

- Network USB设备未被其他主机连接使用的USB Port组（Group）可进行连接。鼠标选中该组Group，右键点击Connect连接，该组别的所有USB端口即被连接至该主机，如同本地USB端口一样进行使用。该组颜色由灰变成红色，表示该组已经完成连接；组的颜色橙色代表该组正在被其他主机（或云机）使用；

- 显示的USB Port由绿色变成蓝色，表示此USB端口和设备已经连接到本地，可以正常使用USB设备。可从设备管理器查看到相应的USB设备。

- 注意

- 如果连接失败，请确认端口映射是否成功。方法请使用Telnet工具连接域名端口(命令telnet www.DynamicDNS.com 3240)，若无成功返回，请检查路由器的端口映射配置和防火墙设置。

- 如果设置完成后，本地局域网的主机可以通过域名连接，但是外网无法访问请参考三设备配置中最后一条“注意”添加一条默认路由从设备连接的网口出去。