Q1: RFSNetworkUSBServer已经成功在应用程序添加完成，可是端口连不上或者连上了设备不停的断开连接

A: 一般来说是RFS USBServer需要驱动（在应用程序中包含）和固件（bin文件）不匹配，升级了USBServer的固件相应的驱动也需要升级。当网络中的USBServer升级了固件后，所有连到该USBServer的虚机都需要升级驱动版本。

查看版本方式如下

- 固件版本在WEB配置界面System Information

- 驱动版本在Utility中Help  About Utility

Q2: RFSNetworkUSBServer 在局域网中同一网段可以添加连接了，但是跨网段无法添加连接。

A: 遇到这样的情况，需要在USBServer 的WEB配置中加入一天到目标网段的静态路由，添加规则如下：

- 在配置界面中System Tools  StaticRoute

- 按需求填入需要访问的目标IP段以及掩码

- Gateway 和 Devices 相互匹配，及如果使用LAN1 去连接对应主机则Gateway 选择LAN1 配置的网关，Device选择eth0;如果使用LAN2连接对应主机则选择LAN2配置的网关，Device选择eth1

- 配置完成后点击Route Add保存， 然后点击Reboot重启生效。

Q3: